MSD gyújtás Induktív Jeladóval

Az elektronikus gyújtás alábbi formája, kicsit bonyolultabb a HyGy & Kéri Laci által közreadott gyújtásnál,

(persze az is tökéletesen megoldja ill. megszünteti a gyújtásproblémákat, ez csupán csak annyiban különbözik, hogy HALL helyett INDUKTÍV jeladót használ, és a keverék gyújtását nem egyetlen szikra, hanem egy un. „szikraözön” végzi.(Ez az MSD gyújtás lényege, de aki többet is meg akar róla tudni annak ajánlom a ladaklub oldalán levő diplomamunkát.)

Annyiban azonban megegyezik, hogy ebben is felhasználásra kerül a Kéri Laci által megalkotott PIC-es előgyújtás-szabályzó áramkör.

# A jeladó

Tehát induktív jeladót használunk, amelynek alapjául egy „nagy” floppy meghajtó motorja szolgál.

Mégpedig az a fajta ahol a mágnes a forgórész-palást szélén körben helyezkedik el. Ebből a mágnes-gyűrűből a

kiszedés után (amely viszonylag könnyen megy, mivel ferdeszemű barátaink nem nagyon szeretik túlzásba vinni a ragasztó használatát -szerencsére-)  egy kb. 1-1.5 cm-es darabot visszaragasztunk és középen átfúrunk, majd menetet vágunk a palástba, vagy átmenőcsavarral (M2) rögzítjük az elfordulás elkerülése végett.

A mágnesgyűrű műgyantába kevert szemcsékből áll, ezért megmunkálása könnyű. Kiegyensúlyozás szerintem nincs szükség, a kis mágnestömeg miatt, de esetleg megfelelő mennyiségű ón felvitelével a mágnessel átellenben

megoldható. A gyújtásalaplapot NYÁK lapból alakítottam ki, így a tekercsvégek egyszerűen beforraszthatók,

és a panel szélére kivezethetők.

# A jelfeldolgozó áramkör

Létezik egy LM 1815 nevű áramkör, melyet direkt ilyen feladatokra fejlesztettek ki, vagyis, hogy az egyperiódusnyi szinuszjelből egy nullaátmenet kapcsoló segítségével egy négyszög impulzust állítson elő melynek periódusideje egy RC tag segítségével a kívánt hosszra beállítható. (Ennek akkor van jelentősége ha

A gyújtás induktív jellegű, tehát a trafóban tárolja az energiát, viszont ez esetben teljesen felesleges az előgyújtás-szabályzás miatt.) A működést jól szemlélteti az adatlapon található oszcillogram:

Jól látható, hogy a nullaátmenetnél a kimenet H-szintre ugrik, majd az RC tag időállandójának függvényében (lásd. az adatalapon) L szintre ugrik vissza.

A jeladó jelalakját, - mivel Jawa 350-re lett kitalálva - két tekercs szolgáltatja, amelyek egymáshoz képest tökéletesen 180°-ra vannak, ez jól látható az alábbi ábrán is:

A működés megértéséhez egy elvi rajz:

# Az MSD gyújtás

„Az Autotronic Controls Corporation nevű, kizárólag autóelektronikával foglalkozó amerikai vállalat feladata egy olyan gyújtásrendszer kidolgozása volt, amellyel javítható a belső égésű motorok hatásfoka, teljesítménye, csökkenthető a károsanyag-kibocsátás . Az eredmény a nagy energiájú többszörös szikrát adó gyújtás lett, amit a hozzákapcsolódó termékekkel együtt MSD-nek neveztek el. A gyújtásrendszer lényege, hogy használatával minden egyes gyújtási ütemben a főtengely 3-35°-os elfordulásának megfelelő ideig folyamatosan több ezer szikrát ad a gyújtógyertya. Így egy-egy gyújtási ütemben (típustól és kiépítéstől függően) a hagyományos 8-30mJ helyett 130-72000mJ gyújtási energiát közöl a keverékkel, akár 15000-es fordulatszámon is. Az erősítőkkel folyamatosan változtatható a terhelésnek, használati módnak megfelelően 3-35° főtengelyfordulatig, valamint fixálható a motor minimális, és maximális fordulatszáma is. Így egyaránt jól alkalmazható mint hétköznapi, mind sport célokra.”

(Forrás: A Ladaklub oldalán található diplomamunka)

Azt hiszem ez elég meggyőző….

Gyakorlatban csak asztalon teszteltem, kisérletképpen egy normál gyújtótrafóra 4kHz frekvenciájú, 18V-os négyszögjelet vezettem 50%-os kitöltési tényezővel(555). Hát az eredmény elég durva: kartonlapot a gyertyaelektródák közé tolva simán átégette, na mondom nézzük meg mit produkál egy elhasználódott gyertyával, kb. 20-25 különböző mértékben „szennyezett” gyertyát próbáltam ki, amelyek között volt egy pár

nagyon durván kokszos, olajos. Mindegyiknél utat tört magának az ív, és égette le magának a lerakódást.

(Jelenleg itt tart a projekt, de remélem hamarosan elkészül a danamit esztergálása, amely a nagyfrekis gyújtótrafót fogja megtestesíteni, közepében egy ferritrúddal, amely egy Sokol rádióból lett kiszuperálva.)