Bedienungsanleitung der S51 und S70

1. Technische Daten

1.1. Allgemeingültige technische Daten für die Typen S51 und S70

Arbeitsverfahren		: Zweitakt-Otto-Motor

Kolbenhub		: 44 mm

Schmierung		: Mischungsverfahren 1 : 50

Kühlung			: Fahrtwind

Zündkerze		: ZM 14-260 (Elektrodenabstand 0,4 mm)

Vergasertyp		: 16 N 3-4 (S 51)

16 N 3-5 (S 70)

Nadelposition		: 4. Kerbe von oben

Luftfilter		: FLP 62/1 (Naßluft)

Kupplung		: Mehrscheiben - Ölbad - Kupplung mit Tellerfeder

Schaltgetriebeart		: mechanisch, Ziehkeilgetriebe

Antriebskette		: Einfach - Rollenkette 086-1-110 TGL 11 796

Reifenluftdruck		:

Bereifung 2 ¾ - 16 R

vorn/hinten (Solo)	     125/180 kPa

(1,25/1,80 kp/cm²)

vorn/hinten (Sozius)	     125/250 kPa

(1,25/250 kp/cm²)

Bereifung  2,75 - 16 R K 35

2,75 - 16 R K 32

vorn/hinten (Solo)                125/180 kPa

(1,25/180 kp/cm²)

vorn/hinten (Sozius)	     125/180 kPa

(1,25/2,80 kp/cm²)

Federung		:

vorn			  Teleskopgabel

hinten			  Langschwinge mit Federbeinen (je nach Ausstattung mit oder ohne

Verstelleinrichtung, siehe Bild 15)

Dämpfung		:

vorn			  ohne, aber mit hydraulischer Wegbegrenzung

hinten			  hydraulisch

Federweg

vorn			  130 mm

hinten			  siehe Abschnitt 1.2.

Inhalt des Kraftstoffbe-

hälters			: 8,7 l (davon 0,8 l Reserve)

Zulässige Gesamtmasse	: 260 kg

Belastbarkeit des Gepäck-

trägers			: 10 kg

Zulässige Anhängelast	: 60 kg

Zulässige Höchstge-

schwindigkeit bei An-

hängerbetrieb		: 40 km/h

Sitzplätze		: 2

kleinster Wendekreis

Durchmesser		: 3,25 m

1.2. Typenspezifische technische Daten

- 50 cm³-Varianten

S 51

|  |  | N | B 1-3 | B 1-4 | B 2-4/1 | E | E/3 | E/4 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Höchst- leistung | 2.72 kW (3,7 PS) bei 5500 U/min | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Max. Dreh moment | 5,0 Nm (0,51 kpm) bei 4800 u/min | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zylinder- bohrung | 38 mm Dmr. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verdich-tungsverhältnis | 9,5 : 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zündzeit- punkt | 1,8 mm vor OT | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anzahl der Gänge | 3 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Federweg,hinten | 90 mm 85 mm | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zulässige Höchstge-schwindig-keit | 60 km/h | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Strecken - Kraftstoff- verbrauch | 2,4...2,6 l/100 km (TGL 39-852) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Leer-masse | 84,0 kg 82,0 kg 80,5 kg 78,5 kg 75,0 kg | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nutz-masse | 185,0 kg 181,5 kg 179,5 kg 178,0 kg 176,0 kg | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bereifung (Luftdurck s.Abschnitt 1.1.) | 2,75-16 R K 35 2,75-16 R K 32 2 ¾-16 R | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Schaltplan | Abschnitt 9.1. | A | B | B | C | C | E | A | D |

1.2.2. 70 cm³-Varianten

Simson				          S 70

Super		       Super E	          C		             E/2

(Export)

| Höchstleistung | 4,1 kW (5,6 PS) bei 6000 U/min | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. Drehmoment | 6,7 Nm (0.68 kpm) bei 550 U/min | X | X | X | X |
| Zylinderbohrung | 45 mm Dmr. | X | X | X | X |
| Verdichtungsver-hältnis | 10,5 : 1 | X | X | X | X |
| Zündzeitpunkt | 1,4 mm vor OT | X | X | X | X |
| Anzahl der Gänge | 4 | X | X | X | X |
| Federweg, hinten | 90 mm | X | X | X | X |
| Höchstgeschwindig-keit | 75 km/h | X | X | X | X |
| Streckenkraftstoff-verbrauch | 2,5...2,8 l/100 km | X | X | X | X |
| Leermasse | 84,0 kg 83,5 kg | X | X | X | X |
| Nutzmasse | 176,5 kg 176,0 kg | X | X | X | X |
| Bereifung | 2,75-16 R K 35 2,75-16 R K 32 | X | X | X | X |
| Schaltplan | Abschnitt 9.1. | D | D | D | D o. Drehzahlmesser |

2. Bedienungselemente

2.1. Bedienelemente

- Handbremshebel

- Starterhebel (siehe Bild 4)

- Gasdrehgriff

- Tachometer

- Kombinationsschalter (siehe Bild 2)

- Kupplungshebel

- Fußschalthebel

- Kickstarterhebel

- Fußbremshebel

- Kraftstoffhahn

- Zündlichtschalter

- Typschild und Fahrgestell - Nr.

- Drehzahlmesser (je nach Ausstattungsvariante)

Kombinationsschalter

Bild 2

(1) Schalter für Fernlicht und Abblendlicht

(2) Schalter für Blinkleuchten

(3) Druckknopf für Signalhorn

(4) Druckknopf für Lichthupe

Abblendschalter

Bild 3

(1) Druckknopf  für Signalhorn

(2) Abblendschalter

(I)  Schalterstellung „Fernlicht“  (II)  Schalterstellung „Abblendlicht“

Betätigung des Startvergasers

Bild 4

(1) Starthebel  (I) Startvergaser ausgeschaltet (II) Startvergaser eingeschaltet

Lenkerlichtschalter mit Kurzschlußknopf für Zündung

Die Betätigung des Startvergasers erfolgt analog der Darstellung in Bild 4

Bild 5

- Kurzschlußknopf für Zündung  (I) Licht eingeschaltet

- Lenkerlichtschalter (II) Licht ausgeschaltet

Schließ-                           Bild 6

stellung des

Lenkerschlosses

(1) Schlüssel in Lenkerschloß einführen (2) ¼ Umdrehung nach links drehen (3) bei nach rechts eingeschlagenem Lenker Schloß in die Arretierung des Stirnrohres hineinschieben  (4) ¼ Umdrehung nach rechts, Schloß verriegelt, Schlüssel abziehen

Zündlichtschalter und Werkzeugkastendeckel

Bild 7

(1) Lenkerschloßschlüssel ¼ Umdrehung nach rechts drehen

und Werkzeugkastendeckel nach unten abheben

Zündlichtschalterstellungen:

0   Aus

I   Zündung eingeschaltet	II Zündung und Licht eingeschaltet

III Standlicht eingeschlatet

Fußschaltung - Gangfolge

Bild 8

Stellungen des Kraftstoffhahnes

Bild 9

- Zu

- Auf

- Reserve

- Technische Betriebshinweise

Kraftstoff

km - Stand	   0...500		    500...

------------------------------------------------------------------------

Mischungsver-	   1 : 33		    1 : 50

hältnis

(Mindestmenge 5 l)   (3 % Öl)		    (2 %  Öl)

------------------------------------------------

Kraftstoffsorte	   VK - Normal	    VK - Normal

------------------------------------------------------------------------

Schmiermittel            Zweitakt Motorenöl „Hyzet“ MZ 22 		    20...25 mm²/s

(20...25 cSt) bei 50 °C

------------------------------------------------

Schmierstoffe

|  | Menge | Sorte |
| --- | --- | --- |
| Getriebe | 400 cm³ | Getriebeöl GL 100 SAE 80, Viskosität 100 mm²/s (100 cSt) bei 40 °C oder Motorenöl SAE 30...40, Viskosität 60 mm²/s (60 cSt) bei 50 °C |
| Teleskopgabel (je Holm) | 34 cm³ | Hydrauliköl HLP 46 46 mm²/s (46 cSt) bei 40 °C |
| Unterbrecher (außer Elektronikzündung) | nach Bedarf | Spezialöl für Unterbrecher |

Hinweise zur Kraftstoffeinsparung

Sobald Sie die gewünschte Fahrgeschwindigkeit erreicht haben, können Sie den Gasdrehgriff wieder etwas zurückdrehen, ohne daß die Fahrt verlangsamt wird. Hierdurch können Sie den Kraftstoffverbrauch verringern, den Motor schonen und Umweltfreundlich fahren. Beim Einsatz der Enduro-Fahrzeuge im leichten Gelände ist mit Kraftstoffmehr-

verbrauch zu rechnen.

Das Fahren mit Motordrehzahlen im unschraffierten grünen Bereich (2) des Drehzahl-

messers begünstigt einen geringen Kraftstoffverbrauch.Motordrehzahlen im roten Bereich (3) sind zu vermeiden. Fernlichtkontrolle (1)

Drehzahlmesser				Diagramm des Kraftstoff-Grundverbrauchs

- Fahrbetrieb

Einfahrweise

- Das „Einfahren“ (bis etwa 1000 km) dient dem gegenseitigen funktionsgemäßen Anpassen der bewegten

- Bauteile des Fahrzeuges

- Während der Einfahrzeit ist die Belastung des Fahrzeuges langsam, aber stetig zu steigern. Der Anhänger-und

- Soziusbetrieb ist zu vermeiden.

- Die Hinweise für das Tanken (siehe Abschnitt 2.2) sind korrekt zu befolgen.

- Prinzipiell ist mit allen Enduro-Fahrzeugen während der ersten 1000 Kilometer nur auf befestigten Straßen zu

- fahren , um somit das Erreichen optimaler Leistungswerte des Triebwerkes zu gewährleisten.

Starten

- Fahrzeug entsichern (Bild 6) und Leergang einlegen.

- Zündung einschalten (Bild 7) - entfällt bei Varianten ohne Zündlichtschalter

- Starthebel nach rechts ziehen (siehe Bild 4), Gasdrehgriff geschlossen,

- Kickstarter nach unten treten,

- nach dreimaligem erfolglosem Versuch Startvergaser wieder ausschalten, Gasdrehgriff etwas öffnen und

- Startversuch wiederholen,

- bei laufendem Motor Startvergaser wieder ausschalten,

- bei den Varianten ohne Zündlichtschalter erfolgt die Startbetätigung durch den Kickstarter und das Abschalten mittels Kuzschlußknopf (Bild 5),

- Warmstart erfolgt ohne Betätigung des Startvergasers.

- Hinweise für die Pflege und Wartung

Schema der Pflege und Wartung

(nach den Durchprüfungen, siehe Garantieheft)

| Auszuführende Arbeiten bei km - Stand | 5000 | 8000 | 11000 | 15000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schrauben und Muttern am Motor nachziehen und sichern (Motorbefesti- gung, Zylinderdeckel- muttern, Vergaserbefesti- gung, Befestigung des Auspuffrohres, Klemm- schrauben an Kickstater- hebel und Fußschalthebel, Befestigung des Kup- plungshebels, Schrauben im Kupplungsdeckel, Ölablaßschraube, Mutter am Antriebskettenrad) |  | X |  | X |
| Zündanlage überprüfen und nötigenfalls nach- regulieren.Schmier-filz für Unterbrecher kontrol- lieren (außer Elektronik- zündung) | X | X | X | X |
| Motor auf richtige Ver- gasereinstellung und Vergaser auf Dichtheit überprüfen und nötigen- falls nachregulieren | X | X | X | X |
| Schrauben und Muttern am Fahrgestell nachzie- hen (Achsen, Klemm- schrauben am linken Gleitrohrfuß und in der unteren Gabelführung, Befestigung der oberen Gabelführung, Lenkerbe- festigung,Befestigung der Schutzbleche,der Sitz- bank und des Gepäckträ- gers, Festsitz der Muttern am Schwingenlagerbol- zen, Federbeinbefesti- gung,Klemmschrauben an den Bremshebeln der Vorder- und Hinterrad- nabe, Schrauben am Gummielement des Motorlagers,Festsitz der Klemmschellen am Schalldämpfer,Fußrasten,Fußbremshebel,Rahmenverbindungsschrauben) |  | X |  | X |
| Lenkungslager über- prüfen, wenn erforderlich, nachregulieren |  | X |  | X |
| Elektrische Anlage durchschalten und über- prüfen | X | X | X | X |
| Bedienelemente überprü- fen und nachregulieren | X | X | X | X |
| Vorder- und Hinterrad auf freien Lauf überprüfen | X | X | X | X |
| Radlagerspiel kontrol- lieren |  | X | X | X |
| Antriebskette spannen und Radspur kontrollieren | X | X | X | X |
| Ladezustand und Flüssig- keitsniveau der Batterie kontrollieren | X | X | X | X |
| Ölstand im Getriebe kontrollieren |  | X |  | X |
| Naßluftfilter reinigen und ölen |  | X |  | X |
| Auspuffanlage reinigen | X |  | X | X |
| Kraftstoffilter im Kraftstoffhahn reinigen | X | X | X | X |
| Ölwechsel im Getriebe |  | X |  | X |
| Kette einfetten oder einölen | X | X | X | X |
| Rqad- und Lenkungslager, Bremsmechanismus und Tachoantrieb abschmieren | X | X | X | X |
| Bowdenzüge und Tachowelle ölen |  | X |  | X |
| Drehgriff abschmieren |  | X |  | X |
| Reifenluftdruck überprüfen, nötigenfalls Luft nachfüllen | Vor | Fahrt- | antritt | testen |
| Nach 15 000 km Fahrstrecke sind alle folgenden 5000 km die Arbeiten der 15000 km Wartung zu Wiederholen |  |  |  |  |

Hinweise zu den Enduro-Fahrzeugen

Bei häufigem Einsatz der Enduro-Fahrzeuge im leichten Gelände empfehlen wir besonders folgende Wartungsarbeiten :

- Überprüfen der Kettenspannung und nötigenfalls nachregulieren

- Festsitz der Speichen kontrollieren und nötigenfalls nachziehen

- Lenkungslagerspiel überprüfen und wenn erforderlich nachregulieren

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, daß unsere Enduro-Fahrzeuge für den Alltagsstraßenbetrieb sowie für Solobetrieb im leichten Gelände und nicht für einen geländesport- oder moto-cross-ähnlichen Einsatz konzipiert sind.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise am Fahrzeug entstehen, werden nicht auf dem Garantieweg beseitigt.

Reinigen der Luftfilterpatrone

Die Luftfilterpatrone, durch Abnehmen des rechten Seitendeckels zugänglich, hat eine luftreinigende und luftdurchsatzregulierende Funktion.Verschmutzte Filter werden in Waschbenzin gereinigt und anschließend mit neuem Motorenöl getränkt.Filter vor dem Wiedereinbau gut austropfen lassen.

Der Freiraum im Ansaugkasten (unter dem rechten Seitendeckel) darf nicht zum Aufbewahren von Werkzeug u.ä. genutzt werden.

Schmieren der Antriebskette

Zur Vermeidung unzulässigen Verschleißes ist bei abgebautem Lichtmaschinendeckel das Innere der Kettenschutzschläuche mit einem entsprechenden Schmierfett (vorzugsweise Wälzlagerfett) oder die Kette mit Motorenöl zu versehen.

Kontrolle des Ölstandes im Getriebe

Ölkontrollschraube (oil control) im Kupplungsdeckel herausschrauben und das Fahrzeug auf die Laufräder stellen.Bei nicht geneigt stehendem Fahrzeug soll das Schmiermittel bis zur Unterkante der Kontrollöffnung reichen.

Konservierung des Fahrzeuges bei längerer Außerbetriebsetzung

- Fahrzeug gründlich reinigen, Lack- und Chromteile mit geeigneten Pflegemitteln behandeln.

- Batterie ausbauen und jeweils nach 4 Wochen nachladen.

- Fahrzeug an einem trockenen, frostfreien Ort aufstellen.

- Zündkerze herausschrauben.Durch die im Zylinderkopf etwas dünnflüssiges Motorenöl (max. 5 cm³) einfüllen und Kickstarter mehrmals betätigen.Zündekerze wieder einschrauben.

- Hinweise für die Selbsthilfe

Aus- und einbauen des Hinterrades

Bild 12

- Fahrzeug aufbocken,

- Kabel für Bremslichtschalter lösen,

- Bremsstellmutter von der Bremsstange entfernen

- Steckachse auf der linken Fahrzeugseite herausschrauben

- Distanzstück herausnehmen

- Rad vom Hinterradantrieb ziehen und aus der Schwinge nehmen.

Achtung! Beim Einbau darauf achten, daß das Distanzstück ordentlich in seiner Arretierung sitzt, das Laufrad spurhaltig eingesetzt wird und die Mitnehmerbolzen richtig in den Elastikring eingetreten sind. UNFALLGEFAHR !

Nachstellen der Handbremse und Kupplung

Bild 13

Die Hebelanlageflächen sollen 2...3 mm (entspricht 10...20 mm am Handhebelende) Spiel  				          haben.Das Einstellen geschieht individuell mit Hilfe der Stellschraube (1), welche durch eine Gegenmutter (2) gesichert ist.

Kontrolle des Fußbremsspiels

Bild 14

Am Fußbremshebelende soll ein Spiel von 10...20 mm vorhanden sein.Die Einstellung erfolgt am hinteren Bremsschild.

Kettenspannung, Radspur und Federbeinstellung (typenabhängig)

Bild 15

Federbeineinstellungen :

- Solobetrieb  (2) Soziusbetrieb

Der Durchhang der Kette (unteres Kettentrum) soll bei mit einer Person belastetem Fahrzeug etwa 20 mm betragen.Die Korrektur erfolgt bei gelockerter Steckachse und gelockerter Mutter durch Nachstellen der Kettenspanner.

Die Spur kontrolliert man durch Anlegen einer geraden Latte an die Laufräder.

5. Behebung von Motorstörungen

Motor arbeitet nicht oder unregelmäßig

| Ursache | Behebung |
| --- | --- |
| Zündung nicht eingeschaltet | Zündung einschalten |
| Kraftstoffhahn zu | Kraftstoffhahn öffnen |
| Kein Kraftstoff im Kraftstoffbehälter | Kraftstoff auffüllen |
| Kraftstoffweg verstopft | Sieb im Kraftstoffhahn und Durchlaufbohrungen reinigen, Kraftstoffbehälter reinigen und dessen Belüftung kontrollieren |
| Kraftstoffmangel | Vergaser in einer Vertragswerkstatt einregulieren lassen |
| Zündleitung lose oder beschädigt | Zündleitung befestigen oder erneuern |
| Zündkerze verschmutzt | Zündkerze reinigen, richtigen Elektrodenabstand (0,4 mm) einstellen oder Zündkerze erneuern |
| Zündkerze sitzt lose | Zündkerze festschrauben (Kerzendichtung nicht vergessen) |
| Isolatorkörper gerissen | Zündkerze auswechseln (richtigen Elektrodenabstand beachten) |
| Zündkerze überhitzt | Zündkerze mit einem höherem Wärmewert einsetzen |
| Zündkerze verrußt im Fahrbetrieb | Zündkerze mit niedrigerem Wärmewert einsetzen, Fahrweise überprüfen |
| Unterbrecher verölt oder verschmutzt (trifft nicht für den Elektronikzünder zu) | Unterbrecher reinigen oder glätten und richtigen Unterbrecherabstand einstellen |
| Entstörwiderstand im Zündkerzenstecker defekt | Zündkerzenstecker auswechseln |
| Luftfilter verschmutzt | Luftfilter reinigen |
| Ansaugweg verstopft | Ansauggeräuschdämpfer überprüfen |
| Motor zieht Nebenluft | Motor in einer Vertragswerkstatt überprüfen lassen |
| Schalldämpfer verstopft | Schalldämpfer auseinandernehmen und reinigen |
| Motor klingelt (Klingeln : helles hämmerndes Geräusch im Motor) | Kraftstoff der vorgeschriebenen Klopffestigkeit (VK Normal mit einer ROZ 88) verwenden; Vergaser und Zündeinstellung kontrollieren lassen, Ölkohle vom Kolbenboden und Zylinderdeckel entfernen |

Zündstörungen an der elektronischen Zündanlage

Achtung Hochspannung !

Arbeiten an der elektronischen Zündanlage dürfen nur bei stillstehendem Motor und abgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

Bei Zündstörungen an der elektronischen Zündanlage ist die ordentliche Kontaktgabe aller Kabelverbindungen des Zündstromkreises, insbesondere der Masseleitung von Klemme 31 des Steuerteils zum Massepunkt im Gehäusemittelteil, zu kontrollieren. Ist damit die Störung nicht beseitigt, so muß eine Vertragswerkstatt in Anspruch genommen werden, da zur Fehlersuche Meß- und Prüfmittel erforderlich sind.

- Technische Veränderungen

Unsere Klein- bzw. Leichtkrafträder haben im angelieferten Zustand zu verbleiben.Zulässige technische Veränderungen sind der Broschüre „Hinweise zur Identifizierung und zum Umbau von motorisierten Simson-Kleinfahrzeugen“ und den entsprechenden Ergänzungen enthalten.

Diese Broschüren können bei unseren Simson.Vertragswerkstätten eingesehen werden. Sonstige technische Veränderungen bedürfen der Zulassung durch das zuständige KTA.

- Werkzeug und Zubehör

Das Fahrzeug ist ausgestattet mit :

- Bordwerkzeug

- Reparaturkästchen für Bereifung

- Glühlampen-Ersatzkasten

- Luftpumpe (befindet sich unter der Sitzbank)

Es ist gestattet :

- einen typgerechten Anhänger mit zugehöriger Kupplung,

- einen typgeprüften Kindersitz,

- ein typgeprüftes Beinschutzblech

unter Beachtung evtl. Nutzungsbeschränkungen am Fahrzeug anzubringen bzw. Mitzuführen.

Für dadurch entstehende Schäden kann jedoch kein Garantieanspruch erhoben werden.

- Nachbemerkung

Hinweis zur Regenerierung:

Nutzen Sie bitte bei der Instandsetzung auch die kostengünstigen Möglichkeiten des Regenerierungsprogrammes für Ersatzteile und Baugruppen der Simson-Klein- bzw. -Leichtkrafträder.Lassen Sie sich dabei von den „Simson-Diensten“ und Spezialverkaufsstellen des VEB IFA-Vertrieb beraten.

- Schaltpläne

- Hinweise zu den Schaltplänen

Die folgenden Schaltpläne sind zur einfachen Unterscheidung mit Buchstaben gekennzeichnet. Den für Ihr Fahrzeug zutreffenden Schaltplan entnehmen Sie bitte aus den Tabellen unter Abschnitt 1.2.

Bezeichnung der Kabel

sw = schwarz		ws = weiß

rt   = rot		gr  = grau

gn = grün		bl  = blau

ge = gelb		br  = braun

Schalterstellungen des Zündlichtschalters

(gilt nicht für Varianten mit Kurzschlußknopf für die Zündung)

Schalterstellungen

Fahrt			Tag				1

Nacht				2

Stand			alles ausgeschaltet		0

Standlicht			3