Romet Pony M-2, M-3 i 301

### Technikai adatok:

| Silnik | dwusuwowy chłodzony powietrzem |
| --- | --- |
| Motor típusa | 023 DEZAMET |
| Lökettérfogat | 49,8cm3 |
| Furat | 38 mm |
| Löket | 44 mm |
| Stopień sprężenia | 8 |
| Teljesítmény | 1,25kW (1,7 LE)/4800ford/min |
| Nyomaték | 2,85 Nm |
| Karburátor | GM12F1 |
| Sprzęgło | 2-tarczowe, mokre |
| Skrzynka biegów | 2-biegowa z nożnš zmianš biegów |
| Keverék | Min. 86 oktánszámú benzin, 1:30 keverési arány |
| Dinamó | iskrownik-pršdnica typ 6V - 20W, |
| Zapłon | iskrownik-pršdnica |
| Gyertya | F-85 (Iskra) |
| Motor súlya | 10,5kg |
| Rugóút elől | teleskopowe, sprężynowe o skoku 65 mm |
| Rugóút hátul | wahacz z amortyzatorami teleskopowymi o skok 50 mm |
| kerékméret | 9X2 1/2" |
| Lánc mérete | rolkowy 12,7 X 7,75 X 4,88 mm 84 ogniw |
| Hamulce | bębnowe o rednicy bębna 97,5 mm |
| Első világítás | żarówka dwuwłóknowa BA-15d1: 6V - 15/15W |
| Hátsó világítás | lampa tylna z żarówkš S 8,5/9,5 - 5W/6V |
| Sygnał dwiękowy | Dzwonek rowerowy |
| Wymiary: Długoć całkowita Rozstaw osi Szerokoć kierownicy Wysokoć kierownicy | 1360 mm 900 mm 685 mm 1050 mm |
| Súlya | 40 kg |
| Terhelhetőség max. összsúly | 100 kg |
| Végsebessége | 55-60 km/h |
| Fogyasztása | 2,2l/100km |
| Tank (tartalék) | 5,5l (rezerwa 1l) |